ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

电子电气产品中有害物质组成和含量表示方法的基本要求

Basic requirements for hazardous substances composition and concentration representations

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　材料声明要求	2

5　数据格式和数据交换	6

附录A　数据格式和交换	8

附录B　材料声明实例	13

前  言

本标准由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（SAC/TC297）归口。

本标准附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由中国质量认证中心负责起草。参加起草的单位有：南京出入境检验检疫局、深圳计量质量检测研究院、信息与工业部化电信研究院泰尔实验室、北京工业大学、合肥工业大学、广州威凯检测技术研究所、欧洲电气电子行会北京办事处、联想（北京）有限公司、西门子（中国）有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司、华为技术有限公司

本标准主要起草人：马奇菊、何重辉、陈泽勇、刘妍、何洪、刘志峰、王旭、张灵子、吴涤、吕昂、朱永光、骆明非

引  言

电工行业因为要满足某些法规要求和环境意识设计的需要，对产品的材料组成进行声明和追溯。电工行业需要从供应商那里搜集产品和产品部件的组成信息。目前，材料声明的要求主要是由各个产品制造商来制定，并未有统一的国际标准，这导致了经济成本的增加。为了简化供应链上信息传递的要求，提交经济效率，有必要制定标准来规范材料组分数据的交换，对材料声明做出统一要求。

本材料声明标准对电工行业是有利的，它规定了物质和材料申报的要求，规范企业间协议，促进数据的传递和处理。

本标准的主要作用是为下游制造商提供数据：

- 便于企业评估产品是否符合有害物质限制的要求。

- 便于企业运用这些数据进行环境意识设计。

尽管本标准制定了基本要求，产品制造商和供应商也可以灵活地选择其他相关要求和信息。

本标准不论述获得材料组分数据的方法。在充分考虑数据的有效性和质量基础上，各组织自行灵活选择获取材料组分数据的合适方法。本标准允许通过工程学判断、供应商材料声明、采样和测试等方法基础上进行数据声明。

电子电气产品中有害物质组成和含量表示方法的基本要求

- 范围

本标准规定了电子电气产品进行材料声明的程序、内容和格式，对有害物质组成和含量表示的方法做出基本要求。产品使用过程中产生的化学物质和排放不在本标准要求声明的范围内。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

IEC 61360-1:2004 电子元器件标准数据元素类型和相关分类模式.第1部分:定义.原则和方法

IEC 61360-2:2004 电气元器件标准数据元素类型和相关分类模式.第2部分:EXPRESS词典模式

IEC 61360-5:2004 电气元器件标准数据元素类型和相关分类模式.第5部分:EXPRESS字典图表的扩展

ISO/IEC 指令补充 – IEC特定规程，第三版，2008

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

  - 物质

自然存在或通过化学手段获得化学单质或化合物，包括维持产品稳定所需的任何添加剂和制作过程中衍生的杂质，但不包括可以分离而不影响物质稳定性或改变其组成结构的任何溶剂。

注：定义来自化学品全球分类和标识调和系统（GHS）。

  - 物质组

至少有一种相同的化学结构或化学物理特性的同一类物质，可为一种或多种物质。

  - 材料

产品或产品部件中的物质或混合物。

  - 均质材料

不能通过机械手段进一步拆分为不同材料的材料。

注1：“均质”意思是各部分的组成均相同，例如塑料、陶瓷、玻璃、金属、合金、纸、木板、树脂、涂层等就是均质材料。

注2：“机械拆分”是指运用机械手段对材料进行拆解，例如旋开、切割、刮削、挤压、研磨等。

[IEC/PAS 62596：2009]

  - 材料组

为方便从产品角度归类列举清单而定义的材料分类，同一材料不能被归入两个不同材料组。

  - 混合物

由两种或两种以上相互不发生反应的物质组成的物质或溶液。

注1：有时混合物也称为配制物。

注2：合金被认为是混合物。

  - 产品

任何物品或服务。

注：此为产品的一般性定义，本标准中产品局限于ISO 9000：2005标准3.4.2款产品种类中“硬件”类产品，而且是电工行业或用于电工行业的产品。

[IEC 62542，修改]

  - 产品族

由相同材料或物质组成并且含量在相近水平的一类产品

注：常见的实例是电子零部件供应商提供的相同材料的，但电子参数不同的系列产品，如电容、电阻、电导或芯片等。

  - 产品部件

一个产品或产品部件的组成单元。

注；这是一个递推定义。

  - 未含有声明

声明产品中某种材料、物质或物质组的含量低于他们各自特定的阈值。但该种材料、物质或物质组仍可能以低于阈值的含量存在。

注：未含物质声明和否定声明是同义的。

  - 应声明物质和应声明物质组

按照本标准中声明原则需要声明的物质和物质组。

  - 申报阈值

根据我国相关法律法规，在材料或产品中某种物质的含量等于或超过某一浓度限量就要进行强制性声明，此浓度限量为申报阈值。非法律强制而由各方协商一致进行声明时，各方协商一致的浓度限量为申报阈值。

- 材料声明要求

  - 通则

本章规定了材料声明的基本要求和附加要求。其中4.2节规定了基本要求，4.3节规定了附加要求。附加要求适用于制造商和供应商同意声明更多内容的情况。

为了便于理解，本章的编排和概念图（见图1和图2）的顺序一致。必需的信息以实线框和箭头表示；可选的信息以虚线框表示。因此，产品以及在我国相关法律法规中具有强制性申报要求的物质组或物质是必需的信息；而产品部件、材料组、材料和在我国相关法律法规中不具有强制性申报要求的物质组或物质是可选的信息，包括未列入相关法律法规的物质组和物质。4.2中规定的其它未包含在概念图中的强制性要求同样适用（如质量或质量百分数）。

产品

和/或

物质

在法律法规中

具有强制性申报要求

物质

在法律法规中

具有强制性申报要求

物质组

在法律法规中

具有强制性申报要求

- 基本要求的概念图

产品

和/或

物质

在法律法规中

具有强制性申报要求

物质

在法律法规中

具有强制性申报要求

物质组

在法律法规中

具有强制性申报要求

产品

部件

材料

材料组

物质组

物质

物质

- 附加要求的概念图

- 产品部件上的箭头是指任何产品部件都有可能再次被分解成产品部件。因此，产品组成并不仅限于概念图中的二层(产品-产品部件)。

  - 基本要求

    - 产品

产品应满足以下要求：

a)　应提供产品或产品族的材料声明。

- 只有供应商基于产品材料成份的专业知识可为材料声明对产品族进行适当的归类。

b)　产品应有唯一性标识和质量。产品族内每一个产品都应有唯一性标识和质量。

- 假如产品族内所有产品的质量都相同，可只提供一次质量。

    - 产品部件

当产品部件中的物质组或物质含量超出其在我国相关法律法规中规定的申报阈值，应提供产品部件的材料声明。

- 印刷电路板组件中的电池就是上述产品部件的例子。

当产品部件需要声明时，应满足以下要求：

a)　产品部件应提供其产品归属；

b)　产品部件应有唯一性标识；

c)　产品部件应有质量或占产品的质量百分数。

    - 在我国相关法律法规中具有强制性申报要求的物质或物质组

当在法律法规中具有强制性申报要求的物质或物质组在产品中的含量大于等于阈值时应声明。

- 当上述物质或物质组在产品中的含量低于阈值时，材料声明中不做声明。但未声明的物质或物质组仍可能以低于阈值的含量存在。

当上述物质或物质组在产品中的含量大于法律法规指定的阈值时，应满足以下要求：

a)　上述物质或物质组应提供其产品部件（当4.2.2适用时）或产品的归属。当物质组有强制性申报要求时，物质应提供其物质组的归属，物质组应提供其产品部件（当4.2.2适用时）或产品的归属。

b)　上述物质或物质组的命名应和相关法律法规一致。

c)　一般来说，上述物质组或物质应有质量或产品部件质量（当4.2.2适用时）或产品的质量百分数。当上述物质组或物质在法律法规中有指定的申报阈值时，和材料的要求一样，应有所归属材料的质量百分数；和产品部件的要求一样，应有质量或所归属产品的质量百分数。

- 注1：法律法规中列出一些物质组需要申报占材料的质量百分数或产品部件的质量百分数。

- 注2：占材料的质量百分数和占产品部件的质量百分数申报要求可能不同。如这个质量百分数的分子可能是属于某一物质组的所有物质的质量之和，也可能只是特定元素的质量。

d)　当产品中上述物质组和物质的含量超出申报阈值时，应基于材料或产品部件对每一个超出申报阈值的存在情况进行分别声明。

    - 其他

材料声明应满足以下要求：

a)　应提供材料声明数据交换所需要的商业信息（参见资料性附录B）。

b)　当产品制造商的要求超出本标准和法律法规的基本要求时，贸易方应达成相关协议，如应供应商的要求制定安全保护其交易机密的条款。

c)　应使用国际单位制（SI）。

- 注：为了满足计算机显示和通讯要求，应优先使用国际单位制（SI）及其前辍。如较小的产品部件质量用克表示比千克更好。

  - 附加要求

    - 产品部件

当不符合4.2.2情况的产品部件声明时，应满足如下要求：

a)　4.2.2中a～c的基本要求。

b)　当相同的产品部件多次出现时，可只提供一次信息，但应注明相同产品部件的数量。

    - 材料组(可选)

当材料组声明时，应满足如下要求：

a)　材料组应提供其产品归属。

b)　材料组命名应和相关法律法规一致。

c)　材料组应有质量或占产品质量百分数。

d)　将声明的各材料组总质量应占其产品质量的95%以上。

    - 材料（可选）

当材料声明时，应满足如下要求：

a)　材料应提供其产品部件（当指定产品部件时）或产品的归属。

b)　材料应根据其特征进行命名，并符合标准（如塑料的ISO 1043标准）或国际通用的命名要求。

c)　材料应有质量或占产品部件质量百分数（当指定产品部件时）或产品质量百分数。

d)　材料应提供其材料组归属。

- 注1：当判定材料归属于哪一种材料组时，应参考有关该材料组定义。

- 注2：材料被归入材料组时，并非必须按照4.3.2（d）要求申报。

    - 在我国相关法律法规中具有强制性申报要求的物质或物质组

当在法律法规中具有强制性申报要求的物质或物质组在产品中的含量大于等于阈值时应声明。

- 当上述物质或物质组在产品中的含量低于阈值时，材料声明中不做声明。

当上述物质或物质组在产品中的含量大于法律法规指定的阈值时，应满足以下要求：

a)　4.2.3中b和d的基本要求。

b)　上述物质组应提供其材料（当指定材料时）或产品部件（当指定产品部件时）的归属，否则应提供其产品的归属。上述物质应提供其物质组（当指定物质组时）或其材料（当指定材料时）或产品部件（当指定产品部件时）的归属，否则应提供其产品的归属。

c)　上述物质组应有质量或占材料质量百分数（当指定材料时）或占产品部件质量百分数（当指定产品部件时）或占产品质量百分数。

d)　上述物质应有质量或占物质组质量百分数（当指定物质组时）或占材料质量百分数（当指定材料时）或占产品部件质量百分数（当指定产品部件时）或占产品质量百分数。

e)　当上述物质组或物质有指定的申报阈值时，和材料的要求一样，应有所归属材料的质量百分数；和产品部件的要求一样，应有质量或所归属产品部件的质量百分数。

- 注1：法律法规中列出一些物质组需要申报占材料的质量百分数或产品部件的质量百分数。

- 注2：占材料的质量百分数和占产品部件的质量百分数申报要求可能不同。如这个质量百分数的分子可能是属于某一物质组的所有物质的质量之和，也可能只是特定元素的质量。

f)　上述物质或物质组可有关于准予使用的豁免信息。当出现上述信息时，应在整个供应链上进行传递。

    - 具有可选申报要求的物质或物质组和法律法规中未要求的物质或物质组

当具有可选申报要求的物质或物质组在产品中的含量大于等于阈值时宜声明。列入法律法规中但不具有阈值的物质或物质组或法律法规中未要求的物质或物质组可以声明。

当上述物质或物质组申明时，应满足以下要求：

a)　上述物质组应提供其材料（当指定材料时）或产品部件（当指定产品部件时）的归属，否则应提供其产品的归属。

上述物质应提供其物质组（当指定物质组时）或其材料（当指定材料时）或产品部件（当指定产品部件时）的归属，否则应提供其产品的归属。

b)　具有可选申报要求的物质或物质组的命名应和法律法规一致。物质应按照国际通用名称命名（如IUPAC名称）。当可用时宜加上CAS登记号、EC号等加以识别。

- 注1：IUPAC名称：按照IUPAC有机（或无机）化学推荐的命名规则命名的化合物名称。IUPAC是国际理论和应用化学联合会英文缩写。

- 注2：CAS登记号（也称CAS号）：由美国化学协会下设的化学文摘服务社指定的统一数字标识。

- 注3：欧洲委员会号（也称EC号）：由欧盟委员会针对欧盟市场上的化学物质指定的统一数字标识。

c)　上述物质组应有质量或占材料质量百分数（当指定材料时）或占产品部件质量百分数（当指定产品部件时）或占产品质量百分数。

上述物质应有质量或占材料质量百分数（当指定材料时）或占产品部件质量百分数（当指定产品部件时）或占所归属产品质量百分数。

    - 其他

以下要求适用于材料声明：

a)　材料声明可包含有关产品部件、材料或产品中物质含量的陈述。这些陈述应设计成用“是”或“非”来回答。

- 注：例如，电池或其他影响产品寿命终止后处理的产品部件，可能需要提供其是否存在的信息。

b)　当需要提供未含材料、物质组或物质的信息时，应明确何种条件下可以声明为未含。

- 数据格式和数据交换

  - 概述

本章节规定了材料声明数据的具体交换格式和交换方式以便使信息沿供应链顺利传递。本标准定义了材料声明的电子版交换要求，尽管纸质信息的交换也在使用。本章节为使用者提供了指导，重点是为软件开发者提出要求。本章节并不以开发具体软件应用为目的。

数据格式和数据交换定义了基本要求和附加要求以便使数据能在供应链中无间断的传递。

  - 数据格式

数据格式和数据交换应支持本标准第4章定义的应声明物质组、应声明物质、物质、材料和材料组的要求。

材料声明数据应使用XML语言并使用万维网联盟（W3C）XML模型定义。该XML模型定义了一个材料声明数据文件的数据元素（数据类型和限制）以及结构（数据间关系）。此外，材料声明数据将进一步受两条原则限制，一个是基本要求的限制，一个是附加要求的限制。遵守XML文件应是数据在供应链各方交换的基本机制。

  - 数据交换

    - 双向和单向数据交换

数据交换模式应支持双向和单向电子数据交换。在双向情况下，要求者提出电子数据请求；回答者回复要求者要求的数据。在单向情况下，回答者发起电子数据交换。

    - 数据交换

数据交换应支持本标准第4章定义的基本要求和附加要求。应基于法律法规制定数据元素、参数和多样性的表格（参见附录A）来支持材料声明数据交换。需采用XML模式以支持材料声明数据交换。

    - 数据交换的附加要求

数据交换格式和交换方法应该允许包含支持性信息以及发表自由评论或信息的文档区域，并且应该为包含支持性文件作为附件提供条件。

    - XML文件

材料声明交换文件应该是符合XML模式的有效文件。XML模式（参见W3C XML模式第0，1，2部分的定义）提供了一套XML文件应符合的规则并以此作为正确和有效的判断。

- 数据格式和交换

- A.1 重要数据交换元素的描述

表A.1描述了材料声明中重要的强制性和选择性的数据元素。

表A.1中的数据元素是对XML框架下数据域的简单描述。为声明使用者提供了一个有用的总体概述。

数据元素根据概念图（图1和图2）中的方框分为不同的类别，并加入了商务信息（参见第4部分）。对表A.1中每个类别的描述表明了该类别的声明是强制性的（包括在声明中）还是选择性的。例如在一份完整的材料声明中必须声明“商务信息”、“产品”。产品部件、材料组和材料的声明则是选择性的。

对于一份完整的材料声明中的每一个类别，表A.1中的“职责”列说明了哪些数据元素是“强制性的”（类别声明中所包含的数据），哪些数据元素是选择性的，以及哪些数据元素是根据实际情况变化的。需要注意的是有些数据元素是根据所申报的需求和其他数据元素所提供的信息来确定是否进行强制性声明。例如，通常只需要声明数据元素质量或者质量百分比中的一个就可以了。

以下是表A.1的附加说明：

- 每个数据元素包含一条或者多条数据。比如，数据元素“声明供应商公司”包括诸如公司姓名、公司地址和公司标识号的多项数据。

- 对象之间的关系在概念图（参见图1和图2）中被定义，并没有作为数据元素包括在表A.1中。

一份完整的材料声明中，数据元素被组织为一个包含实际声明数据的层次结构。声明的最高层包括“商务信息”、“产品”（参见表A.1中的产品或者产品族）以及“数据库版本”（即包含声明所基于的XML框架的IEC数据库的版本）。

表A.1 – 一份材料声明的数据元素种类

| 类别 | 数据元素种类 | 职责 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主信息（每个材料声明中含有 | XML模式数据库版本 | 强制性 | 材料声明采用包含XML模式的IEC数据库版本 |
|  | 物质数据库版本 | 强制性 | 列有声明物质的IEC数据库版本 |
|  | 签名 | 选择性 | 电子签名 |
| 商务信息 （每一份材料声明中都应包括） | 声明供应商公司 | 强制性 | 声明供应商公司的名称、标识号和地址 |
|  | 声明供应商联系人 | 强制性 | 声明供应商联系人的姓名、职位、电话、电子邮件 |
|  | 声明供应商授权人 | 强制性 | 授权该材料声明准确性的声明供应商个人的姓名、职位、电话、电子邮件 |
|  | 声明需求公司 | 视情况而定（在需求-回复模式下为强制性） | 声明需求公司的姓名、标识号 |
|  | 声明需求联系人 | 视情况而定（在需求-回复模式下为强制性） | 来自声明需求公司的联系人的姓名、职位、电话、电子邮件 |
|  | 声明模式 | 强制性 | 用于声明是需求-回复声明还是分配声明 |
|  | 声明需求日期 | 视情况而定（声明需求提出之后为强制性） | 提出声明需求的日期 |
|  | 预期完成日期 | 选择性 | 说明预期的声明完成日期 |
|  | 实际完成日期 | 强制性 | 声明完成的日期。该日期可以是声明供应商公司回复或者分配一个声明的日期 |
|  | 域锁 | 选择性 | 声明要求者定义的，用于锁定不允许声明提供者修改的信息的标志 |
|  | 附件 | 选择性 | 声明所付的附件 |
|  | 声明供应商产品名称 | 选择性 | 声明供应商使用的产品或产品族名称 |
| 产品或产品族 （包含在材料声明中） | 标识符 | 强制性 | 产品的一个标识符 |
|  | 产品族名称 | 选择性 | 声明的产品族名称 |
|  | 制造地点 | 选择性 | 产品制造地点 |
|  | 有效日期 | 强制性 | 材料声明实施和有效的日期 |
|  | 版本 | 选择性 | 产品版本（如果有） |
|  | 声明需求人产品名称 | 选择性 | 声明需求人使用的产品名称 |
|  | 声明需求人产品标识号 | 选择性 | 声明需求人使用的产品标识号 |
|  | 质量 | 强制性 | 产品总质量 |
|  | 测量单位 | 强制性 | 产品质量的测量单位 |
|  | 单位类型 | 强制性 | 一个单位类型描述测量一个产品或者产品族的单位。例如，件、克、千克、平方厘米、平方米、立方米 |
|  | 问询清单 | 选择性 | 声明供应商所应回答的问题的清单和对这些问题的回答 |
|  | 注释 | 选择性 | 任何附加信息的注释域 |
| 产品部件 （该类别是选择性的-如果产品部件被明确说明，这些数据元素种类是可用的；如果产品部件没有明确说明，这些数据元素种类则是不可用的） | 产品部件名称 | 选择性 | 产品部件的名称 |
|  | 标识符 | 选择性 | 产品部件的标识符；例如制造商的部件号 |
|  | 版本 | 选择性 | 产品部件版本(如果有) |
|  | 质量 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 产品部件的质量 |
|  | 测量单位 | 强制性 | 产品部件质量的测量单位 |
|  | 质量百分比 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 产品部件在整个产品中所占的质量百分比 |
|  | 单位数量 | 强制性 | 产品中部件的相同实例的数量（产品中含有多个同一部件时，允许只声明一次）。默认值是1。 |
|  | 注释 | 选择性 | 任何附加信息的注释域 |
| 材料组 （该类别在材料声明中是选择性的） | 材料组名称 | 强制性 | 在材料组清单上的材料组名称 |
|  | 质量 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 产品材料组中所有材料的质量总合 |
|  | 测量单位 | 视情况而定 (如果质量明确要声明则是强制性的) | 产品中材料组的质量的测量单位 |
|  | 质量百分比 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 材料组在整个产品中所占的质量百分比 |
| 材料 （该类别市选择性的–如果材料被明确说明，这些数据元素种类则是可用的） | 名称 | 强制性 | 产品中该材料的名称或唯一的标识符 |
|  | 唯一的标识符 | 选择性 | 材料唯一的标识符（如果可用）和可用的参照标准 |
|  | 质量 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 材料的质量 |
|  | 测量单位 | 视情况而定 (如果质量明确要声明则是强制性的) | 材料质量的测量单位 |
|  | 质量百分比 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 材料在产品部件（如果已经说明）或产品中所占的质量百分比 |
|  | 材料组名称 | 选择性 | 该材料所属的材料组的名称 |
|  | 注释 | 选择性 | 任何附加信息的注释域 |
| 物质组 （需要为所有具有强制性申报需求的物质组声明该类别 – 如果明确说明了物质组，这些数据元素种类则可用） | 名称 | 强制性 | 物质组的名称；对于要求声明的物质组，名称必须对应于相关法律法规。 |
|  | 质量 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 物质组的质量 |
|  | 测量单位 | 视情况而定 (如果质量被明确说明则是强制性的) | 物质组质量的测量单位 |
|  | 质量百分比 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 物质组的质量在声明需求中明确的质量的百分比。 |
|  | 材料质量百分比 | 视情况而定（如果在法律法规中列出申报阈值，则是强制性的） | 以百分比表示的，物质组在均质材料中的浓度。 |
|  | 高于阈值水平 | 选择性 | 是/否 表明产品中包含的物质组高于申报阈值 |
|  | 物质豁免 | 视情况而定 (如果声明需求者提供则是强制性的) | 在明确的材料中的任何适用于该物质组的豁免物质清单 |
|  | 注释 | 选择性 | 任何附加信息的注释域 |
|  | 使用描述 | 选择性 | 如果物质组在声明产品或部件中使用，该域用来描述物质组在哪里被找到。可用来为该物质组和/或物质豁免来描述材料（或同质材料） |
| 物质 （所有具有强制性申报需求的物质都应声明该类别 – 如果物质被明确说明，这些数据元素种类则可用） | 名称 | 强制性 | 物质的名称；对于可声明的物质，名称必须对应于法律法规 |
|  | 唯一的标识符 | 视情况而定 | 该标识符唯一的描述了该物质（例如CAS编号） |
|  | 质量 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 物质的质量 |
|  | 测量单位 | 视情况而定 (如果质量被明确说明则是强制性的) | 物质材料质量的测量单位 |
|  | 质量百分比 | 视情况而定 （必须声明质量或者质量百分比） | 物质的质量在声明需求中明确的质量的百分比 |
|  | 材料质量百分比 | 视情况而定 | 以百分比表示的，物质组在均质材料中的浓度。 |
|  | 高于阈值水平 | 选择性 | 是/否 表明产品中包含的物质组高于申报阈值 |
|  | 物质豁免 | 视情况而定 (如果声明需求者提供则是强制性的) | 在明确的材料中的任何适用于该物质组的豁免物质清单 |
|  | 注释 | 选择性 | 任何附加信息的注释域 |
|  | 使用描述 | 选择性 | 如果物质在声明产品或部件中被使用，该域用来描述物质组在哪里被找到。可用来为该物质组和/或物质豁免来描述材料（或同质材料） |

注意:表B.1中的数据元素种类“质量”和“质量百分比”包括面向声明供应商的选择性的数据域来确定质量或者质量百分比的允许误差。正误差和负误差可能需要分别确定。

- 材料声明实例

本附录演示了若干个材料声明实例。对于每个实例，第4.2节“基本数据要求”中的最低要求都得到体现，同时其中某个或某几个声明还体现了第4.3节中描述的“附加要求”。

B.1 实例1 – 组件
	一个重量为0.12克，包含三个产品组件的产品（电子组件），其中一个组件包含四种材料，另外两组件包含超过规定申报阈值的“铅/铅化合物”。

表B.1.1了基于 第4.2节“基本数据要求”的材料声明。对于每种含铅和铅化合物量超过规定申报阈值的均质材料，都必须对应声明的物质组“Pb/Pb化合物”进行单独声明，因此此处给出了两个“铅/铅化合物”声明。

表B.1.2演示了申报高于基本要求可选信息的材料声明。此声明基于第4.3节的“附加要求”，演示了节选的产品部件、材料、物质组以及物质的信息。所有信息都以产品拓扑结构中下一级的材料重量形式表示（除了物质组）。对于在不同材料中两次出现的铅，也给出了适用的豁免规定。第4.3.2.d节要求声明的材料类别至少能够代表产品材料组的95%，在本例中，信息更为准确，声明包含了100%的产品成分。

注释：在声明可选信息的情况下，供应方和请求方可以 决定申报哪些信息以及不包含哪些信息。

B.1.1基本要求的声明

表.B 1.1.1 基本要求-商业信息

| 公司信息 | 必须根据标准的规定提供公司信息 |
| --- | --- |
| 产品标识.名称 | ABC4523 |
| 产品标识.有效日期 | 2009年11月23日 |
| 产品标识.重量 | 0.12g |
| 产品系列名称 | - |
| 查询列表 | - |
| 单位类型 | 件 |
| 注释 | - |

表B.1.1.2 实例1—基本要求-物质、物质组信息

| 强制要求申报的物质组 | 必须有重量或重量百分比 |  |  | 强制要求申报的物质 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质组 | 重量(g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 | 物质 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 |
| 铅/铅化合物 |  |  | 9.30% |  |  |  |  |
| 铅/铅化合物 |  |  | 97% |  |  |  |  |

B.1.2带有附加信息的声明

表B.1.2.1 附加要求-商业信息

| 公司信息 | 必须根据标准的规定提供公司信息 |
| --- | --- |
| 产品标识.名称 | ABC4523 |
| 产品标识.有效日期 | 2009年11月23日 |
| 产品标识.重量 | 0.12g |
| 产品系列名称 | - |
| 查询列表 | - |
| 单位类型 | 件 |
| 注释 | - |

表B.1.2.2 附加要求-产品/材料/物质组/物质信息

| 产品部件 |  |  |  |  |  | 强制要求申报的物质组；所有其它物质组都可选 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |  | 强制要求申报的物质；所有其它物质都可选 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量(g) | 重量百分比 | 材料 | 重量 (g) | 重量百分比 | 物质组 | 重量(g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 | 豁免 | 物质 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 |
| 活动部件 |  | 6.50% | 陶瓷 |  | 100% |  |  |  |  |  | Mn3O4 |  | 64% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NiO |  | 17% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Co3O4 |  | 15% |  |
| 端子 |  | 73.50% | 金属/镀层 |  | 0.65% |  |  |  |  |  | Ag |  | 100% |  |
|  |  |  | 玻璃 |  | 0.03% |  |  |  |  |  | SiO2 |  | 90% |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅/铅化合物 |  |  | 9.3% | RoHS指令豁免5 在电子组件玻璃中的铅 | PbO |  | 10% |  |
|  |  |  | 金属/焊料 |  | 1.36% | 铅/铅化合物 |  |  | 97.0% | RoHS指令豁免7a 在高熔温度类焊料中的铅 | Pb |  | 97% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sn |  | 1% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ag |  | 2% |  |
|  |  |  | 亲属/导线 |  | 97.96% |  |  |  |  |  | Cu |  | 96% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sn |  | 4% |  |
| 封装 |  | 20.00% | 有机聚合物 |  | 100% |  |  |  |  |  | 环氧树脂 |  | 100% |  |

表B.1.2.3附加信息-材料组信息

| 材料类别标识 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-004 |  | 72.00% | 铜及其合金 |
| M-008 |  | 0.48% | 贵重金属 |
| M-009 |  | 1.00% | 其它有色金属和合金（在M-001到M-008未列出） |
| M-010 |  | 6.53% | 陶瓷 / 类别 |
| M-014 |  | 20.00% | 其它塑料和橡胶（不包括M-012和M-013） |

## B 实例2：电器（烤面包器）

本实例是一个成品的材料声明，烤面包器。表B.2.1演示了基于第4.2节“基本数据要求”的材料声明。.

表B.2.2演示了体现高于基本要求的可选内容的声明。所选的产品部件、物质组以及物质如下所示。

B2.1采用基本要求的材料声明申报

表B 2.1.1 基本要求-商业信息

| 公司信息 | 必须根据标准的规定提供公司信息 |
| --- | --- |
| 产品标识.名称 | ToasterX |
| 产品标识.有效日期 | 2010年2月14日 |
| 产品标识.重量 | 1600 (g) |
| 产品系列名称 | - |
| 查询列表 | - |
| 单位类型 | 件 |
| 注释 | - |

表B 2.1.2 基本数据要求-物质、物质组信息

| 强制要求申报的物质组 | 必须有重量或重量百分比 |  |  | 强制要求申报的物质 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质组 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 | 物质 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 |
| 铅/铅化合物 |  |  | 88.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) | 7 |  |  |

B.2.2采用附加信息的材料声明报告

表B.2.2.1附加信息-商业信息

| 公司信息 | 必须根据标准的规定提供公司信息 |
| --- | --- |
| 产品标识.名称 | ToasterX |
| 产品标识.有效日期 | 2010年2月14日 |
| 产品标识.重量 | 1600 (g) |
| 产品系列名称 | - |
| 查询列表 | "产品带有一个电池", "否" |
| 单位类型 | 件 |
| 注释 | - |

表B.2.2.2 – 给出可选信息的声明实例2

| 产品部件 |  |  |  |  |  | 强制要求申报的物质组；所有其它物质组都可选 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |  | 强制要求申报的物质；所有其它物质都可选 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料 | 重量 (g) | 重量百分比 | 物质组 | 重量(g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 | 豁免 | 物质 | 重量(g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 |
| 机身 | 372.6 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停止 / 选择按钮 | 2.1 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基座 | 210 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶盖板 | 155 |  | - |  |  | 镍 | 15 |  |  |  | 镍 | 15 |  |  |
| 隔热板 | 83.5 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源线 | 82 |  | - |  |  | 短链 氯化石蜡 (C10 – C13) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 选定的邻苯二甲酸盐 | 7 |  |  |  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) | 7 |  |  |
| 弹簧 | 16 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热管 | 24 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加热管固件 | 15 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机身（内部部件） | 534.5 |  | - |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷电路板 | 48.6 |  | - |  |  | 铍/铍化合物 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | 铅/铅化合物 |  |  | 85% | RoHS指令豁免7a 在高熔温度类焊料中的铅 |  |  |  |  |

表B.2.2.3 附加要求-产品部件、材料、物质组、物质信息

| 材料类别标识 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-001 | 778 |  | 不锈钢 |
| M-002 | 31 |  | 其它铁合金，非不锈钢 |
| M-004 | 60 |  | 铜及其合金 |
| M-010 | 39 |  | 陶瓷/玻璃 |
| M-011 |  |  | 其它无机材料 |
| M-012 | 24 |  | 聚氯乙烯(PVC) |
| M-013 | 590 |  | 热塑性塑料 (不包括M-012) |

## B.3 实例3：产品系列 – 电容器

在下面的表B.3.1中演示的实例说明了如何定义具有类似材料，但是重量不同的产品系列。

使用每种材料的重量百分比以及产品的总重量使计算每种材料的具体重量成为可能。本实例申报了IEC DBxxyy中未列出的物质组，因而高于第4.2节所给出的最低声明要求（基本数据要求）。

表B.3.1.1采用附加信息的材料声明报告

| 公司信息 | 必须根据标准的规定提供公司信息 |
| --- | --- |
| 产品标识[0].名称 | CAP2345-10 |
| 产品标识[0].有效日期 | 2006年7月1日 |
| 产品标识[0].重量 | 00014 (g) |
| 产品标识[1].名称 | CAP2345-20 |
| 产品标识[1].有效日期 | 2006年7月1日 |
| 产品标识[1].重量 | 0.006 (g) |
| 产品标识[2].名称 | CAP2345-50 |
| 产品标识[2].有效日期 | 2006年7月1日 |
| 产品标识[2].重量 | 0.21 (g) |
| 产品系列名称 | CAP2345-xx |
| 查询列表 | - |
| 单位类型 | 件 |
| 注释 | - |

表B.3.1.2 附加要求—产品部件、材料、物质组、物质信息

| 产品部件 |  |  |  |  |  | 强制要求申报的物质组；所有其它物质组都可选 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |  | 强制要求申报的物质；所有其它物质组都可选 | 必须有重量或重量百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重量(g) | 重量百分比 | 材料 | 重量(g) | 重量百分比 | 物质组 | 重量(g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 | 豁免 | 物质 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料重量百分比 |
| - |  |  | - |  |  | 钡及其化合物 |  | 75% |  |  | 钡 – 钛酸盐 |  | 75% |  |
| - |  |  | - |  |  | 铋及其化合物 |  | 11% |  |  | 钛酸铋 |  | 11% |  |
| - |  |  | - |  |  | 银及其化合物 |  | 3% |  |  | 银 |  | 3% |  |
| - |  |  | - |  |  | 钯及其化合物 |  | 1% |  |  | 钯 |  | 1% |  |
| - |  |  | - |  |  | 金及其化合物 |  | 2% |  |  | 金 |  | 2% |  |
| - |  |  | - |  |  | 镍及其化合物 |  | 3% |  |  | 镍 |  | 3% |  |
| - |  |  | - |  |  | 锡及其化合物 |  | 5% |  |  | 锡 |  | 5% |  |

表B.3.1.3 – 体现可选信息的产品系列声明实例3

| 材料类别标识 | 重量 (g) | 重量百分比 | 材料类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-006 |  | 3% | 镍极其合金 |
| M-008 |  | 6% | 贵重金属 |
| M-009 |  | 5% | 其它非铁金属及合金 |
| M-010 |  | 86% | 陶瓷/玻璃 |

## B4	依照供应链的产品组装

由上游供应商提供的产品成为下游制造商的产品部件，如图B.1

产品：

计算机

所示。

产品：

DVD刻录机

产品部件 1:

DVD刻录机

产品部件1: apcb

产品:

插件后印刷电路板 (apcb)

产品部件 1: bpcb

产品：

未插件印刷电路板 (bpcb)

制造商1

制造商2

制造商3

制造商4

上游                                                                         下游

图B.1 – 依照供应链图示产品与产品部件关系

## B5	在材料声明调查问卷中要采用“是非”型声明（实例）

除了针对材料数据的要求之外，还可以为调查对象提出“是/非”型问题。这些信息可以为材料数据提供补充，从而评估他们的符合状态，或者收集有助于环保意识设计的相关信息。下面给出了“是/非”型声明的一些实例。

声明的实例：

- 产品带有一个电池。

- 产品在回收处理时需要特殊的处理。

- 产品中存在特殊风险或有害物质。

- 产品带有印刷电路板。

- 欧盟RoHS指令的一条或多条豁免规定适用。

_________________________________