- GB8898新旧版标准差异表：

| 序号 | 章条号 |  | 差异测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新版 GB 8898-2011要求 |  |  | 老版 GB 8898-2001要求 |  |
| 1 | 5 |  | 增加仅适用于海拔2000m以下地区安全使用的警告标识志； |  |  | 没有规定 |  |
|  |  |  | 增加仅适用于非热带气候条件下安全使用的警告识志要求。 |  |  |  |  |
| 2 | 5.1i) |  | 明确要求额定电压下测得的消耗电流或消耗功率不得超过标示值10％ |  |  | 未明确要求进行额定电压下消耗电流或消耗功率的测试 |  |
| 3 | 5.4.1 d),e),f),g),h),i) |  | 增加相关警告或说明的要求： d）I类结构的设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上的警告。 |  |  | 无相关要求 |  |
|  |  |  | e）确保多媒体系统中的设备正确和安全的安装以及互连的说明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | f）如果设备由于固定在位而无需进行19.1，19.2或19.3的稳定性试验，应在设备上或与设备一起提供警告。 |  |  |  |  |
|  |  |  | g）电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中的警告。 |  |  |  |  |
|  |  |  | h）如果设备装有带保护膜的阴极射线管，该保护膜附着在屏面上，作为符合GB 27701规定的安全防爆系统的一部分，则应当在说明书中给出警告。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | i) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备，在说明书中必须给出类似“接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险!”的警告说明。 |  |  |  |  |
| 5 | 5.4.2 |  | 增加电网电源断开装置的说明的要求： a）如果用电源插头和器具耦合器作为断开装置，说明该断开装置应当保持能方便地操作； b）如果用全极开关作为断开装置，应当说明开关在设备上的位置和开关的功能，以及说明开关应当保持能方便地操作； |  |  | 未明确要求 |  |
| 序号 | 章条号 |  |  | 差异测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新版 GB 8898-2011要求 |  | 老版 GB 8898-2001要求 |  |
| 6 | 7，表3 |  |  | 温度限值是基于热带气候条件(45℃)提出的，因此温升限值应减去10K |  | 温升限值是基于温带气候条件(35℃)提出的， |  |
| 7 | 8.17, 8.18, 8.22 |  |  | 增加绝缘绕组线的试验要求（按附录H）； 绝缘绕组线且无需附加隔层绝缘的绕组组件的试验要求 不可分离薄层材料的试验要求 |  | 无相关要求 |  |
| 8 | 9.1.1.1， 11.1 |  |  | 正常条件下和故障条件下接触电流的限值减半，对仅适用于非热带气候条件下安全使用的设备，接触电流的限值不变，同老版标准的限值，增加I类设备对地接触电流 |  |  |  |
| 9 | 9.1.1.2 |  |  | 零部件可触及性的判定需要用儿童试验指重复测试 |  | 未规定需要用儿童试验指测试 |  |
| 10 | 10 |  |  | 增加要求：有线网络天线同轴插座与保护接地电路之间应满足基本绝缘的绝缘电阻要求。如果带有有线网络天线同轴插座的II类设备可以通过其他端子与I类设备上的地连接，则该天线同轴插座与任何其他连接端子之间也应满足基本绝缘的绝缘电阻要求。 |  | 无相关要求 |  |
| 11 | 10.2 |  |  | 湿热处理条件为：温度40℃2℃，湿度93%3%，处理时间120h； 对预定不在热带气候条件下使用的设备，湿热处理为：湿度（93±3）%，温度：20℃～30℃之间不会产生凝露的任一方便的温度值（t±2）℃范围内，处理时间：48h。 |  | 湿热处理条件为：温度30℃(-2,0)，湿度93%(-3,+2)，处理时间2d； |  |
| 12 | 12.1.3 |  |  | 增加对保护危险带电零部件的外壳实体区域的钢球冲击试验要求 |  | 无相关要求 |  |
|  | 12.1.4 |  |  | 增加对质量小于等于7kg的便携式设备的跌落试验要求 |  |  |  |
|  | 12.1.5 |  |  | 增加对热塑性外壳的应力消除试验 |  |  |  |
| 13 | 12.5 |  |  | 增加安装有与保护接地电路隔离的元器件的天线同轴插座的结构要求 |  | 无相关要求 |  |
| 14 | 12.6 |  |  | 增加对伸缩或拉杆天线的结构要求 |  | 无相关要求 |  |
| 15 | 13， 附录J |  |  | 颠覆性修改电气间隙、爬电距离的限值和判定依据（按工作电压），并按海拔5000m的要求，需乘以倍增系数1.48 |  |  |  |
| 序号 |  | 章条号 |  |  | 差异测试 |  |  |
|  |  |  |  |  | 新版 GB4943.1-2011要求 |  | 老版 GB 4943-2001要求 |
| 16 | 14.3, 14.3.2 |  |  | 电感器和绕组应符合GB 19212.1相关部分要求，开关型电源用变压器应符合GB 19212.1和GB 19212.18的要求或其他分标准要求（符合整机的要求） |  | 没有规定要符合GB 19212.1相关部分要求 |  |
| 17 | 14.5.3 |  |  | PTC热敏电阻器应当符合GB 14536.1第15章，17，J.15，J.17章的要求 |  | PTC-S热敏电阻器应符合GB 7153的要求 |  |
| 18 | 14.10.4, 14.10.5 |  |  | 对采用热塑性材料容纳电解液的专用电池，增加电池模压应力释放试验； 对用户可操作的专用电池增加电池跌落试验 |  | 无相关要求 |  |
| 19 | 14.12 |  |  | 增加对浪涌抑制型压敏电阻器的试验要求，按GB/T 10194试验 |  | 无相关要求 |  |
| 20 | 18.1 |  |  | 对自身防爆的显像管，采用GB 27701(IDT IEC 61965)的试验方法进行试验，试验方法与老版差异较大 |  | 对自身防爆的显像管，按标准18.2的要求试验 |  |
| 21 | 19 |  |  | 质量大于等于7kg的设备要进行稳定性试验(10度角试验和垂直向下力试验) |  | 质量大于18kg的设备要进行稳定性试验 |  |
| 22 | 19.3 |  |  | 增加水平作用力试验，适用于： ——质量等于或大于25kg的设备，或 ——除扬声器系统外，高度等于或大于1m的设备，或 ——除扬声器系统外，组合有提供的或建议的推车或支架、总高度等于或大于1m的设备。 |  | 无相关要求 |  |
| 23 | 19.6 |  |  | 增加对安装在墙壁或天花板上的设备的试验 |  | 无相关要求 |  |
| 24 | 20.1.4, 附录G.1.4 |  |  | 其他元器件的可燃性等级要求中，按GB/T 11020规定的可燃性等级要求为HB75或V-1级，HB 75级试验样品应从测试样品最薄处裁出，并按GB/T 5169.16进行试验。 |  | 其他元器件的可燃性等级要求中，按GB/T 11020规定的可燃性等级要求为FH3~40mm/min或FV-2级，FH 3~40mm/min是用厚度3mm的样品进行试验。 |  |
| 序号 | 章条号 |  |  | 差异测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新版 GB 8898-2011要求 |  | 老版 GB 8898-2001要求 |  |
| 25 | 附录B |  |  | 与通信网络连接的设备的要求引GB XXXX(IDT IEC 62151)的具体要求，并有所修改，与老版差别较大。 |  | 与通信网络连接的设备的要求是在对标准相应条款内容修改后提出的。 |  |
| 26 | 附录G.3 |  |  | 增加对元器件和潜在引燃源之间的挡板的针焰试验要求 |  | 无相关要求 |  |
| 27 | 附录L |  |  | 增加附录L，对摄影用电子闪光设备的附加要求 |  | 无相关要求 |  |

- GB8898标准换版要求

1、标准换版需提交的资料：

- 产品预期使用的海拔高度说明；

- 产品预期使用的气候条件说明；

- 符合新标准要求的中文使用说明书；

- 符合新标准要求的产品铭牌；

- 符合新标准要求的警告识志；

- 符合新标准要求的元器件证书或送样品随机试验的说明

2、GB8898标准换版差异测试情况（整机样品1台）：

| 产品电气特性 | 标准条款 |
| --- | --- |
| 直接与电网电源连接的产品 | 第5条款 标志和说明书 第5.1i条款 输入电流测试 |
|  | 第7.1条款 正常工作条件下的发热（涉及可触及零部件、除绕组外提供电气绝缘的零部件、用作支架或机械隔板的零部件、绕组及不属于上述的零部件）(仅适用于热带环境) |
|  | 第9.1条款 正常工作条件下的电击危险 外部试验； |
|  | 第10条款 绝缘要求（含同轴端子） |
|  | 第10.2条款 湿热处理 (仅适用于热带环境) |
|  | 第10.3条款 绝缘电阻和抗电强度（仅适用于热带环境和天线端的隔离） |
|  | 第11条款 故障条件 (仅适用于热带环境)（核查数据或对数据有疑义时可补充测试） |
|  | 第12.1.3条款 冲击试验 （适用时） |
|  | 第12.1.4条款 跌落试验 （仅适用于便携式且质量≤7kg ） |
|  | 第12.1.5条款 应力消除试验 （仅适用有热塑性塑料外壳） |
|  | 第12.5条款 安装在设备上的天线同轴插座 |
|  | 第12.6条款 伸缩或拉杆天线 （仅适用有伸缩或拉杆天线） |
|  | 第13条款 电气间隙和爬电距离 （仅适用于海拔2000米以上的产品） |
|  | 第14.10条款 电池（含电池和电池保护电路）（适用时） |
|  | 第19条款 稳定性和机械危险 （适用时） |
|  | 20.1.4条款 未包括在20.1.1，20.1.2和20.1.3中的元器件和零部件 （适用时） |
| 外接电源（例如：适配器、充电器等）供电的产品 | 第5条款 标志和说明书 [备注：当第7.1条款、第11条款、第19条款不适用时，无需送整机样品，仅提供铭牌和说明书核查（含适配器或充电器信息核查）；部分条款适用时需单独送元器件] |
|  | 第7.1条款和第11条款 正常工作条件下和 故障条件的发热（涉及可触及零部件、除绕组外提供电气绝缘的零部件、用作支架或机械隔板的零部件、绕组及不属于上述的零部件）(仅适用于热带环境) （核查数据或对数据有疑义时可补充测试） |
|  | 第10条款 绝缘要求 （仅适用有天线端的隔离）、第12.5条款 安装在设备上的天线同轴插座 （仅适用有与保护接地隔离的天线同轴插座）（如果为外接隔离器仅送隔离器，送样数量2个） |
|  | 第14.10条款 电池（含电池和电池保护电路）（适用时，送电池数量4只） |
|  | 第19条款 稳定性和机械危险 （适用时） |

注：1、以上差异仅适用于通用产品，对于特殊产品根据实际情况进行相关条款测试（详见新旧版标准差异表）；

3、关键零部件差异要求:

a）由于GB8898-2011标准对海拔2000米以上使用设备在电气间隙和爬电距离要求（见13条）上与旧版标准及等同的IEC标准有较大差异（涉及提供CB报告的产品），其电气间隙要求值按海拔5000m的要求，需乘以倍增系数1.48，因此，在这类设备中使用的跨接在初次级间的关键零部件，如，变压器、光电耦合器和隔离电容等也需要满足这一要求；

b）增加了PTC热敏电阻器的要求，应当符合GB 14536.1第15章，17，J.15，J.17章（原标准要求符合GB 7153）（见14.5.3条款）；

c）增加了浪涌抑制型压敏电阻器的要求（见14.12条款）；

d）增加了电池的要求（见14.10条款），送电池4只；

e) 自身防爆的显像管要求，应采用GB 27701(IDT IEC 61965)的试验方法（见18.1条款）；

f) 增加了对壁挂式设备支架的要求（见19条款），提供随整机销售的支架；

g) 若使用外置的同轴天线隔离器，需单独送样2个（见10条款）；

f) 增加了绝缘绕组线的实验要求（见8.17;8.18;8.22）,送样数量：5根

备注：其他按GB8898-2001标准认证的元器件应同时申请按GB8898-2011换证。