衣料用液体洗涤剂节水认证新旧标准差异

新标准：

QB/T 1224-2012  衣料用液体洗涤剂

被替代的旧标准：

QB/T 1224-2007  衣料用液体洗涤剂

1、普通型洗衣液

| 试验项目 | 旧标准 | 新标准 | 是否需做差异试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QB/T 1224-2007 衣料用液体洗涤剂 | QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂 |  |
| 总活化物含量 | ≥12% | ≥15% | 是 |
| PH值 | 25℃,0.1%溶液，PH值≤10.5 | 25℃,1%溶液，PH值≤10.5 | 是 |
| 总五氧化二磷 | 无 | ≤1.1% | 是 |
| 去污力 | JB-01、JB-02、JB-03至少二种试验污布均大于或等于标准洗衣液 | JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布均大于或等于标准洗衣液 | 是 |

2、浓缩型洗衣液

| 试验项目 | 旧标准 | 新标准 | 是否需做差异试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QB/T 1224-2007 衣料用液体洗涤剂 | QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂 |  |
| PH值 | 25℃,0.1%溶液，PH值≤10.5 | 25℃,1%溶液，PH值≤10.5 | 是 |
| 总五氧化二磷 | 无 | ≤1.1% | 是 |
| 去污力 | JB-01、JB-02、JB-03至少二种试验污布均大于或等于标准洗衣液 | JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布均大于或等于标准洗衣液 | 是 |

3、普通型丝毛洗涤液

| 试验项目 | 旧标准 | 新标准 | 是否需做差异试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QB/T 1224-2007 衣料用液体洗涤剂 | QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂 |  |
| 总五氧化二磷 | 无 | ≤1.1% | 是 |
| 去污力 | 无 | 至少JB-01污布大于或等于标准洗衣液 | 是 |

4、浓缩型丝毛洗涤液

| 试验项目 | 旧标准 | 新标准 | 是否需做差异试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | QB/T 1224-2007 衣料用液体洗涤剂 | QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂 |  |
| 总活化物含量 | ≥12% | ≥25% | 是 |
| 总五氧化二磷 | 无 | ≤1.1% | 是 |
| 去污力 | 无 | 至少JB-01污布大于或等于标准洗衣液 | 是 |