水箱配件节水认证新旧标准差异

新标准：

GB26730-2011《卫生洁具  便器用重力式冲水装置及洁具机架》

被替代的旧标准：

CQC3228-2009《水箱配件节水认证技术规范》

1、进水阀

| 试验项目 | 旧标准 | 新标准 |
| --- | --- | --- |
|  | CQC3228-2009《水箱配件节水认证技术规范》 | GB26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》 |
| 表面质量 | 无 | 5.1.1 |
| 外观件涂镀层耐腐蚀性 | 无 | 5.1.2 |
| 安装和拆卸 | 无 | 5.1.3 |
| 驱动方式 | 无 | 5.1.4 |
| 水量调节功能 | 无 | 5.1.5 |
| 螺纹 | 无 | 5.2.1 |
| 补水比率 | 无 | 5.2.2 |
| 进水流量 | 动压0.05MPa下，流量≥0.05L/s | 动压0.05MPa下，流量≥0.05L/s；动压0.5 MPa下，流量≤0.33L/s |
| 防虹吸性能 | 不应有虹吸现象产生 | - 进水阀应标记出永久性CL线标识。 - 经防虹吸试验,标记的CL线位置不得高于实测的CL线位置。 |
| 再开启功能 | 无 | 排水至规定试验高度时进水阀应能自动打开进水，至工作水位后应能自动关闭。连续5次进水的工作水位高度差不应大于5mm。 |
| 噪声 | 无 | ≤55dB(A) |

注：以上项目需做产品抽样检验（或企业提供第三方检验报告）

2、排水阀

| 试验项目 | 旧标准 | 新标准 |
| --- | --- | --- |
|  | CQC3228-2009《水箱配件节水认证技术规范》 | GB26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》 |
| 表面质量 | 无 | 5.1.1 |
| 外观件涂镀层耐腐蚀性 | 无 | 5.1.2 |
| 安装和拆卸 | 无 | 5.1.3 |
| 驱动方式 | 无 | 5.1.4 |
| 水量调节功能 | 无 | 5.1.5 |
| 接头强度 | 无 | - 螺纹连接的接头承受14Nm的扭矩时，螺纹应无裂纹、无损坏。 - 非螺纹连接接头承受267N拉力后，阀门应无拔脱或损坏，能够正常工作。 |
| 自闭密封性 | 水位在高于剩余水位50mm处和低于排水阀溢流口5mm处，关闭后不应有渗漏现象。 | 水位在高于全冲剩余水位50mm处、工作水位处或低于排水阀溢流口5mm处、高于半冲剩余水位15mm处，关闭后不应有渗漏现象。 |
| 溢流能力 | 无 | 最高水位不应高于溢流口20mm |
| 密封件耐腐蚀性 | 无 | 经耐腐蚀性试验后,尺寸变化不应超过1mm或5%，重量变化不应超过1g或5%，且无影响密封性的可见物理变化。 |
| 耐用性 | 对双档排水阀，大档和小档各做5万次循环 | 对双档排水阀，按全冲1次，半冲3次的比例设定执行动作，共10万次循环。 |

注：以上项目需做产品抽样检验（或企业提供第三方检验报告）