PSE认证标识使用指南

PSE产品认证标识，证书持有者必须遵守日本《电气用品安全法》的有关规定。

1、标识的使用条件

持证人在履行了所有《电气用品安全法》中规定的申报义务，保证申报电气产品满足了法规所规定的要求、符合所申报型式的电气用品的技术基准要求之后，可自行在该电气用品上加添符合日本经济产业省令规定的标识。

除申报人按规定在其申报之型式的电气用品上加添标识之外，任何人都不得在电气用品上加添标识或与之相似的标识。

2、标识的使用方法和内容

2. 1一般规定

2.1.1 “特定电气用品”应在产品上表示下列内容：

1. 菱形的PSE标志（电线、熔断器、配线器具等零件材料若因结构所限而无法在产品上表示菱形标志时，可用“〈PS〉E”代替上述标识；

2. 申报事业者的名称；

3. 登录检测机构（认证机构）的名称；

4. 额定电压、额定电流等规格参数。

2.1.2 说明

1.上述表示内容的整体大小可自由决定，但菱形和圆形的PSE标志应保持线性比例。

2. 标志记号、申报事业者名称、登录检测机构（认证机构）名称原则上应接近表示。

3. 申报事业者名称和登录检测机构（认证机构）名称应为正式名称。但若有经过申报并受到承认的略称，或有经过申报的商标时，可用该略称或商标代替。

4. 关于额定电压、额定电流等规格参数，应表示的内容与表示的方法因产品种类而异。具体规定见《电气用品技术基准省令》。

2.1.3 PSE标志式样

PSE菱形标志：

2.2特殊规定

不同的电气产品，表示上述内容的方法又有所不同。

2.2.1电线产品

1.氟树脂绝缘电线应把“1一般规定“所述的表示内容以不易脱落的方法标注在每一卷电线的标签上。 （不必标注在电线本身上。）

2.除氟树脂绝缘电线之外的电线产品，应把“1一般规定“所述的表示内容按小于1米的间距用不易脱落的方法表示在电线表面上（对于600V橡皮绝缘电线、橡皮软线等难于在表面进行表示的产品，则应表示在放入到电线被覆层下面的带子上，而且要连续表示）。特定电气用品如果在每一卷电线的标签上表示出认证机关名称，则可以在电线上的表示内容中省去认证机关名称。

3.专门用于组装到预制房屋结构板材等内的电线，若将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的方法表示在结构板材上，则可以在电线上省略不标。

2.2.2电温床线产品

应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的方法表示在发热体与引出线的连接部或相近部位的绝缘被覆表面上。

2.2.3电线管类及其附带品、电缆配线用开关盒产品

1.易于在电线表面用不易脱落的方法进行表示的合成树脂制挠性电线管、CD管和一类金属制挠性电线管，以及所有的二类金属制挠性电线管，应将“1一般规定“所述的表示内容按小于1米的间距用不易脱落的方法表示在管表面上。

2.难于在电线表面用不易脱落的方法进行表示的合成树脂制挠性电线管、CD管、和二类金属制挠性电线管，应在距管端50厘米以内的地方加标签等，把 “1一般规定“所述的表示内容表示在标签上，而且还要在包装纸表面的明显位置用不易脱落的方法表示该内容。

3.除上述产品外，其他电线管类及其附带品、电缆配线用开关盒产品应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的方法表示在产品表面。但若在包装容器表面用不易脱落的方法表示了圆形PSE标志或申报事业者的名称时，则可以省略不标。

2.2.4熔断器产品

1.温度熔断器应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的方法表示在产品表面。但若在包装容器的表面用不易脱落的方法表示菱形PSE标识及认证机构名或申报事业者名时，则可以省略不标。

2.钩爪熔断器和管形熔断器应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的方法分别表示在管钩爪表面或管表面。但若在包装容器的表面用不易脱落的方法表示菱形PSE标识及认证机构名或申报事业者名时，则可以省略不标。

3.封闭式熔断器（管形熔断器除外）应将“1一般规定“所述的表示用不易脱落的方法表示在表面上。用于电子机械的封闭式熔断器，当在其包装容器的表面用不易脱落的方法表示 “1一般规定“所述的PSE标识记号（对于特定电气用品，除菱形PSE标志之外，应再加上认证机构名称）或申报事业者名称时，则可以省略不标。

2.2.5配线器具产品

应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的办法表示在产品表面的明显位置上。

组装进机械器具内的的配线器具及螺旋型电线连接器，若已将该内容用不易脱落的方法表示在包装容器的表面，则产品表面的表示可以省略不标。

专门以铺设在房屋邓工内的方式适用的配线器具（专门用于组装到预制房屋结构板材等内的配线器具除外），可以用在包装容器的表面用不易脱落的方法表示将“1一般规定“所述的PSE标识记号（对于特定电气用品，除菱形PSE标志之外，应加上认证机构名称）或申报事业者名称的方法。

专门用于组装到预制房屋结构板材等内的配线器具，若把 “1一般规定“所述的表示内容以不易脱落的方法表示在结构板材上的话，产品本身的表示可以省略。

2.2.6小型单相变压器、稳压器及放电灯镇流器

应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的办法表示在产品表面的明显位置上。

组装进机械器具的小形单相变压器，若在其包装容器表面用不易脱落的方法表示出申报事业者名称（若是特定电气用品，则应再加上认证机构名称），则可省略不标。

2.2.7光源及光源应用机械器具产品

应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的方法表示在产品表面的明显位置上。

白炽灯泡及荧光灯，若在每个灯泡的包装纸的表面明显位置用不易脱落的方法进行表示，则产品上的表示可省略不标。

装饰用电灯器具，如果一件件不易分离，而且以不易脱落的方法表示在标签上的话，则产品上的表示可省略不标。

2.2.8限流器、小型交流电机、电热器具、电动力应用机械器具、电子应用机械器具（包括《电气用品安全法施行令》别表第一的第8号所述产品）、交流用电气机械器具（包括《电气用品安全法施行令》别表第一的第9号及别表第二的第11号所述产品）、便携式发电机等产品应将“1一般规定“所述的表示内容用不易脱落的办法表示在产品表面的明显位置上。