GB 26920.1-2011与GB 26920-2024标准主要差异和补充试验要求

	序号
	GB 26920-2024
条款/内容
	GB 26920.1-2011
条款/内容
	差异内容
	补充试验/核查

	1 
	1
	本文件适用于以下制冷设备类型:

a) 商用冷柜，包括：销售和陈列食品的远置式制冷陈列柜；……
	GB26920 的本部分规定了远置冷凝机组冷藏陈列柜(简称远置式冷藏陈列柜) 能效限定值、 能源效率等级、节能评价值、 试验方法和检验规则。

本部分适用于销售和陈列食品的远置式冷藏陈列柜。
	修改适用范围，远置式冷冻陈列柜也纳入标准范围
	核查

	2 
	3.1.1
	能效指数 energy efficiency index

η 
在规定的工况条件下, 商用制冷器具能源消耗量实测值与能源消耗量限定值之比。
	能源效率指数 energy efficiency index

能效指数

冷藏陈列柜能耗系数实测值与能效限定值之比。
	修改能效指数定义描述
	核查

	3 
	3.1.2
	额定能效指数 rated energy efficiency index

由制造商标示的商用制冷器具的能效指数。
	无
	增加额定能效指数定义
	核查

	4 
	3.1.3
	额定能效等级 rated energy efficiency grade

由制造商标示的商用制冷器具的能效等级。
	无
	增加额定能效等级定义
	核查

	5 
	GB 26920.1-2011
3.4
	无
	能源效率等级 energy efficiency grade

能效等级

表示产品能源效率高低差别的一种分级方法, 依据能效指数的大小确定, 依次分成1,2,3,4,5 五个

等级,1 级所表示能源效率最高
	删除能源效率等级定义
	核查

	6 
	3.3.1
	商用冷柜的耗电量限定值 maximum allowable values of energy consumption for commercial refrigerated cabinets

TECmax
商用冷柜在规定的试验工况下运行24 h, 总能量消耗(TEC) 的最大允许值, 单位为千瓦时每24 小时(kWh/24 h) 。

注: 商用冷柜包括: 远置式制冷陈列柜、 自携式制冷陈列柜(包括制冷智能零售柜) 、 饮料冷藏陈列柜、 冰淇淋冷冻柜或制冷储藏柜(实体门商用冷柜) 等类型。
	远置式冷藏陈列柜能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency of remote refrigerated display cabinets

ECCmax

远置式冷藏陈列柜在额定制冷工况和规定条件下, 能耗系数的最大允许值, 简称能效限定值。
	增加商用冷柜的耗电量限定值定义，用耗电量限定值替代原标准的能效限定值
	核查

	7 
	3.3.5
	基准耗电量 base value of energy consumption

Ebase
商用冷柜某一类型结构和温度分类的间室在规定的试验条件下运行24 h 的耗电量, 单位为千瓦时每24 小时(kWh/24 h) 。

注: 基准耗电量是商用冷柜产品比较的基准值。
	无
	增加基准耗电量定义
	核查

	8 
	3.3.6
	独立间室 independent compartment

采用隔热材料分隔的制冷间室。
	无
	增加独立间室定义
	核查

	9 
	3.3.7
	有效容积 effective volume

在商用冷柜间室的装载界限内, 按照规定的方法测量和修正的可装载食品的容积。
	无
	增加有效容积定义
	核查

	10 
	3.3.8
	总展示面积 total display area

TDA

可看到食品的总的面积, 包括透过玻璃窗的所见面积。 定义为净容积的总水平和垂直投影面积。

注: 见ISO 23953-2:2005 的附录 A
	无
	增加总展示面积定义
	核查

	11 
	GB 26920.1-2011

3.1
	无
	远置式冷藏陈列柜能耗系数 energy consumption coefficient of remote refrigerated display cabinets

ECC

冷藏陈列柜在额定制冷工况和规定条件下, 总能量消耗(TEC) 和总展示面积(TDA) 的比值。 ECC

按式(1) 计算:
……
	删除远置式冷藏陈列柜能耗系数定义
	核查

	12 
	GB 26920.1-2011

3.5
	无
	远置式冷藏陈列柜额定能源效率等级 rated energy efficiency grade of remote refrigerated display cabinets

由生产厂家在远置式冷藏陈列柜上标识的能源效率等级。
	删除远置式冷藏陈列柜额定能源效率等级定义
	核查

	13 
	GB 26920.1-2011

3.6
	无
	远置式冷藏陈列柜节能评价值 evaluation values of energy conservation of remote refrigerated display cabinets

在额定制冷工况和规定条件下, 节能型远置式冷藏陈列柜所允许的能耗系数最大值。
	删除远置式冷藏陈列柜节能评价值定义
	核查

	14 
	4.1.1.1
	4.1 .1 .1 商用冷柜的耗电量限定值

不同类型的商 用 冷 柜 的 耗 电 量 限 定 值 TECmax 按 公 式 (1 ) 进 行 计 算, 单 位 为 千 瓦 时 每 24 小 时(kWh/24 h) 。

各不同类型的商用冷柜的总能量消耗实测值 TEC 与额定值均不应超过公式(1) 计算出的耗电量限定值 TECmax。
TECmax = P × CC × Σ[Ebasei × ki × Fi × (1 - ji · Bi)] + EP…（1）
式中：
……


	4 能效限定值

在满足 GB/T21001.1—2007 和 GB/T21001.2—2007 的测试条件下, 远置式冷藏陈列柜的能耗系数实测值不应超过表1 和表2 中相应等级的能效限定值的规定。 试验在 GB/T 21001.2—2007 所规定的气候类型3 的条件下进行, 在试验期间应使用照明装置和防凝露加热器, 除非这类装置由时钟、 智能感应器或类似的自动化装置来控制; 当陈列柜配有夜盖/夜帘时, 则应按照 GB/T21001.2—2007 第5章5.3.2.7 的第二步带有夜盖/夜帘的要求进行试验。

气候类型3 的条件下, 不同冷藏陈列柜在不同温度等级下的能效限定值见表1 和表2。

ECCmax(能效限定值) 应按照式(1) 计算, 以kWh/(24 h·m2 ) 来表示。

表1 不同温度等级下中温远置式冷藏陈列柜的能效限定值
……
	修改远置式制冷陈列柜能效指数计算方法。新版标准能效指数计算涉及参数耗电量限定值。
	核查

	15 
	4.1.1.2.1
	4.1 .1 .2.1 制冷陈列柜的基准耗电量和调整系数

不同类型的制冷陈列柜在不同温度等级下对应的基准耗电量Ebase 按表2 和表3 进行计算, 相关调整系数按表2 和表3 选取。

对于温度分类为S 型的制冷陈列柜至少应符合表2 和表3 规定的产品对应的陈列柜类型中一个温度分类, 并采用对应的基准耗电量Ebase。
表 2 不同温度分类下中温制冷陈列柜的基准耗电量和调整系数
……
	无
	修改远置式制冷陈列柜能效指数计算方法。新版标准能效指数计算涉及参数基准耗电量
	核查

	16 
	4.2 
	4.2 能效等级评定方法
4.2.1 商用冷柜
4.2.1 .1 远置式商用冷柜
远置式商用冷柜的能效指数η 按公式(3) 计算:
η=TEC/TECmax×100%……（3）
式中：
……

远置式商用冷柜根据其能效指数η , 能效等级分为5 个等级,1 级能源效率最高, 按照表11 评定远置式商用冷柜的能效等级, 该能效等级应不低于制造厂声明的额定能效等级。
表 11 远置式商用冷柜的能效等级
能效等级

能效指数
1

η ≤50%
2

50% <η ≤60%
3

60% <η ≤75%
4

75% <η ≤90%
5

90% <η ≤100%

	5 能源效率等级评定方法

5.1 能源效率等级判定方法

根据冷藏陈列柜的能耗系数测试结果, 依据表3, 判定该冷藏陈列柜的能源效率等级。 此产品的能源效率等级不应低于该产品的额定能源效率等级。

则能效指数η 按式(2) 计算:
η =ECC/ECCmax ×100%……（2）
式中：
……

表 3 远置式冷藏陈列柜能源效率等级
能效指数

能效等级

η ≤55%

1

55% <η ≤65%

2

65% <η ≤80%

3

80% <η ≤90%

4

90% <η ≤100%

5


	修改各能效等级对应能效指数阈值。
	核查

	17 
	GB 26920.1-2011

5.2
	无
	5.2 节能评价值

冷藏陈列柜的节能评价值 ECC节能评价值 按照式(3) 进行计算:
……
	删除节能评价值
	核查

	18 
	4.3
	4.3 产品标注和允差

产品的额定能效指数不应超过其能效等级对应的限定值。

产品的能效指数实测值不应大于额定能效指数的105%。

产品铭牌应标注总能量消耗或单位产量耗电量(能源消耗量) 额定值, 其实测值不应大于所标注额定值的105%。

对于电力驱动制冷和燃油驱动制冷均可使用的制冷产品, 应分别标示电力和燃油相关的额定值。

商用冷柜的产品铭牌应标注“有效容积”, 其实测值不应小于有效容积标注值的95%。

……
制冷陈列柜的产品铭牌应标注“总展示面积 TDA”, 其实测值不应小于总展示面积 TDA 标注值的95%。
	无
	增加产品标注和允差要求，其中要求商用冷柜的产品铭牌应标注“有效容积”，因此需补充相关试验。
	核查

	19 
	5
	5 试验方法

5.1 通用要求

制冷产品如带有与正常运行无关的附加耗能部件(如广告部件) , 试验期间应关闭。

如果制冷产品的软件可以进行更新, 无论用户是否同意更新, 均不应影响设备的正常使用, 且能效等级不低于原定的能效等级。 试验前应将软件更新至最新版。

5.2 商用冷柜的试验方法

5.2.1 商用冷柜试验的通用要求

5.2.1 .1 间室温度

如果冷柜间室有多个不同的额定温度, 则该间室应在最低额定温度下进行试验。

5.2.1 .2 自动除霜
……
5.2.1 .4 有效容积

商用冷柜的有效容积的测量按照SB/T10794.2—2012 附录 A 的规定进行。
……
5.2.1 .5 制冷陈列柜的TDA

制冷陈列柜玻璃门/盖上的 TDA 按照 GB/T21001.2—2015 附录 A 的规定进行测试得出，
……
5.2.2 远置式和自携式制冷陈列柜(表2 和表3)

5.2.2.1 在满足 GB/T21001.1—2015、GB/T 21001.2—2015 规定的试验条件和气候类型3 的条件下进行耗电量试验, 在试验期间应使用照明装置和防凝露加热器, 除非这类装置由时钟、 智能感应器或类似的自动除霜 装 置 来 控 制; 当 陈 列 柜 配 有 夜 盖/夜 帘 和 照 明 时, 则 应 按 照 GB/T 21001.2—2015 中5.3.2.7 的第二步带有夜盖/夜帘和照明的要求进行试验。

5.2.2.2 对于所标注气候类型为0 类,1 类,8 类,2 类,3 类,6 类的陈列柜, 其间室温度应满足3 类气候类型的要求; 对于所标注气候类为4 类,5 类,7 类的陈列柜, 其间室温度应满足所对应气候类型的要求, 并在耗电量试验前进行验证。
……
	6 测试方法和报告格式

按照 GB/T21001.1—2007、GB/T21001.2—2007 和第4 章的相关要求进行测试。 ECC 的测试报告格式参见附录 B。 每个设备的试验都应有单独的试验报告。
	展示面积、耗电量试验方法依据标准GB/T21001.1—2015、GB/T 21001.2—2015
	是，展示面积、耗电量试验方法标准更新，此外，新版标准涵盖远置式冷冻陈列柜，该类产品也需进行试验

	20 
	6
	6 标准的实施

对于本文件实施之日前生产或进口的产品, 自本文件实施之日起的第18 个月后开始实施。
	7 检验规则

在一批产品中, 抽取一台样品, 测试其能耗系数; 若不满足规定要求, 再抽取两台样品, 实测值均应满足规定要求, 否则判该批产品为不合格。

对于单台产品, 测试其能耗系数; 若不满足规定要求, 判该产品为不合格。
	增加文件实施时间。删除检验规则。
	核查

	21 
	GB 26920.1-2011

8
	无
	8 能源效率等级标识

8.1 制造商应根据本部分的要求, 对其生产的产品进行能耗系数的检测。

8.2 制造商根据测试结果, 确定产品的额定能源效率等级。
	删除能源效率等级标识要求
	核查

	22 
	附录A
	附 录 A

(规范性)

商用冷柜试验包

A.1 特性要求

A.1 .1 试验包材料
……
	附 录 A

(资料性附录)

远置式冷藏陈列柜系列的名称
……
	增加商用冷柜试验包要求。删除远置式冷藏陈列柜系列名称相关内容
	核查

	23 
	GB 26920.1-2011

附录B
	无
	附 录 B

(资料性附录)

试验报告格式
……
	删除试验报告格式相关内容
	核查



