GB 26920.3-2019与GB 26920-2024标准主要差异和补充试验要求

	序号
	GB 26920.3-2019
条款/内容
	GB 26920-2024

条款/内容
	差异内容
	补充试验/核查

	1 
	范围
	仅适用于自携机械制冷、封装饮料的自动售货机。
	覆盖商用冷柜、自动售货机、制冰机、软冰淇淋机、运输冷藏设备等。其中制冷自动售货机仍为自携机械制冷、封装饮料类型。
	从独立第3部分整合为统一标准，适用范围更广。
	核查

	2 
	3.术语和定义
	3.1–3.12 定义“制冷自动售货机”“有效冷藏容积”“低功耗模式”“能效指数”等。
	3.4.1–3.4.8 定义相同，新增“制冷智能零售柜”等术语，与冷柜部分整合。
	新标准为整合标准，制冷自动售货机部分基本保持独立。
	核查

	3 
	4.技术要求-能耗限定值 Emax
	表2：
A级：(1.84V+2.43)×k(1.84V+2.43)×k
B级：(1.84V+2.20)×k(1.84V+2.20)×k
	表6：
A级：(1.84V+2.60)×k(1.84V+2.60)×k
B级：(1.84V+2.37)×k(1.84V+2.37)×k
	常数项略有提高，A级从2.43→2.60，B级从2.20→2.37，能效要求更严格。
	核查

	4 
	附录B试验方法
	7.6.2.3：湿度 (45±5)%RH
	B.6.2.3：湿度 (60±5)%RH
	试验湿度条件提高，更接近实际使用环境。
	核查



