| 序号 | CQC3148-2014 |  |  |  |  |  | GB 30255-2026 |  |  |  |  |  | 变更 |  |  | 备注 | 是否需补充差异试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 标题 | 内容 | 单位 | 要求 |  | 条款号 | 标题 | 内容 | 单位 | 要求 |  | 变更类型 | 对应检测方法变更 | 检测设备变更 |  |  |
| - 1 | 1 | 范围 | 额定电压为AC 220V，频率50Hz交流供电的功率不超过125W的双端LED灯 | / | / |  | 1 | 范围 | 电源电压为AC 220 V，额定功率≤125 W，标称长度≤1500 mm，光束角≥120°的替换 型双端LED灯 | / | / |  | 1、不再按光束角区分配光类型；2、将可调光调色产品纳入范围。 | 无变化 | 无变化 | / | 否 |
|  | 5.2+5.3 | 透光罩+适用的电源电压/环境温度 | 见5.2及5.3 | / | / |  | / | / | / | / |  |  | 1.删除透光罩、适用的电源电压/环境温度要求。 | / | / | / | / |
| - 2 | 5.4.1+5.4.2 | 功率+功率因数 | 见5.4.1及5.4.2 | / | / |  | / | / | / | / | / |  | 1.删除功率因数要求 | / | / | / | / |
| - 3 | 5.5.2 | 初始光效 | 见表4 | lm/W | 见表4 |  | 4.1.7 | 能效等级 | 各等级双端 LED 灯光效不应低于表 6 的规定。 | lm/W | 双端LED灯能效等级见表6 |  | 1、明确不同能效等级的光效限值，2级能效限值相对CQC 3148-2014有较大提升；2.对于额定一般显色指数≥80的双端LED灯，限值相对降低10lm/W；3、明确相关色温分界点的色温偏差要求；4、规定了可调光和可调色温的灯的评价状态，在最大输出功率和制造商明示的相关色温状态下进行测试，如制造商未明示，则在产品额定相关色温范围下限值进行测试。 | 有变化 | 无变化 | / | 是 |
| - 4 | 5.6.1 | 初始色品性能 | 见表5 | / | 见表5 （其中Ra≥80，R9＞0） |  | 4.3.2 | 显色指数 | 双端LED灯的一般显色指数Ra额定值不应低于70，实测值相对于额定值的降低 不应大于3。 | lm/W | Ra≥70，实测值-额定值≥-3 |  | 1.Ra的最低限值由70提高到80；2、增加一般显色指数Ra与额定值偏差要求，并删除特殊显指R9＞0要求；2.不再要求色坐标、色品容差，颜色不均匀度。 | 无变化 | 无变化 | / | 核查报告，必要时补充测试 |
|  | 5.6.2 | 颜色不均匀度 | 见标准具体条款 | / | / |  | / | / | / | / | / |  | 删除颜色不均匀度 | / | / | / | / |
| - 5 | 5.7.1+5.7.3+5.7.4 | 额定中值寿命+光通维持率+颜色漂移 | 见5.7.1、5.7.3及5.7.4 | / | / |  | / | / | / | / | / |  | 1.删除额定中值寿命要求；2.删除光通维持率要求；3.删除颜色漂移要求。 | / | / | / | / |
| - 4 | / | / | / | / | / |  | 4.4 | 待机功率 |  | W | ≤2.5W |  | 对具有待机模式的双端LED灯具,增加待机功率不应超过2.5W的要求。 | 有变化 | 有变化 （功率计或交直流电压表/电流表） | / | 是 |