附件2                         GB4706.80    暖脚器和热脚垫新旧版标准差异表

| 序号 | 标准名称 | 与旧版标准差异 | 需要补做的章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 4706.1-2005 GB 4706.80—2014 《家用和类似用途电器的安全 暖脚器及热脚垫的特殊要求》 | 删除了IEC前言； | 不需要 | -- |
|  |  | ——修改了范围中对“本部分未涉及”内容； | 不需要 | -- |
|  |  | ——增加并修改了规范性引用文件（2）； | 不需要 | -- |
|  |  | ——增加了“带有PTC特性的电热元件”的定义（3.103）； | 不需要 | -- |
|  |  | ——增加了防水等级“在电源软线的开关可以是IPX0”的要求（6.2）； | 不需要 | -- |
|  |  | ——增加了“带有输入插口的暖脚器，其说明书应声明在预热后必须使电线组件同时从电源和器具断开。”（7.12） | 7 | -- |
|  |  | ——增加了带有PTC特性的电热元件输入功率的试验方法（10.101）； | 10 | 针对带有PTC电热元件器具 |
|  |  | ——增加了“该要求不适用于纺织物和类似材料构成的外壳”； | 21 | -- |
|  |  | ——修改重块的名称为“负载”，增加了“总质量是30 kg”的要求（21.101）； | 21 | 针对暖脚器 |
|  |  | ——增加了“对于带有PTC特性的电热元件”，输入功率在试验之前和试验之后测量，“两次测量输入功率不应增加。”的要求（21.102.1）； | 21 | 针对带有PTC电热元件器具 |
|  |  | ——增加了“带有PTC特性电热元件应不易破碎”的要求，及其试验方法（21.103）； | 21 | 针对带有PTC电热元件器具 |
|  |  | ——增加了“热脚垫的结构应使电热元件和内部布线的绝缘容易分辨”，以及“绝缘的颜色”的要求（22.104）； | 22 | 针对热脚垫 |
|  |  | ——增加了“开关进行6 000次工作循环”的要求（24.1.3）； | 24 | -- |
|  |  | ——修改了“暖脚器不能装有器具输入插口，除非其设计仅仅在预热期间连接电源”（25.1）； | 25 | -- |
|  |  | ——增加了“微环境是3级污染”的要求（29.2）； | 29 | -- |
|  |  | ——增加了“弹性塑料材料的部件”球压试验由压力试验代替的试验方法（30.1）； | 30 | -- |
|  |  | ——增加了“针焰试验不施加于纺织物材料”的要求（30.2.3.2）； | 30 | -- |
|  |  | ——增加了“电热元件和内部布线的绝缘应充分耐热和耐燃”的要求，及其试验方法（30.102）； | 30 | -- |
|  |  | ——修改了图101； | -- | -- |
|  |  | ——增加了参考文献“ISO 13732-1”的内容。 | -- | -- |