附件：低环境温度空气源热泵热风机产品节能认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表
新版认证依据：GB 21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级
旧版认证依据：CQC3165-2018低环境温度空气源热泵热风机节能认证技术规范
	序号
	名称
	旧版要求内容
	新版要求内容
	差异试验

	1
	术语和定义
	无
	与旧版相比，新版术语定义中增加了”待机功率”
	/

	2
	能效等级
	无
	能效等级划分成5个等级


	补充综合COP，即测试低温制热试验方法最小运行制热工况下的热泵制热量和电制热量以及其热泵制热消耗功率和电制热消耗功率。


	3
	技术要求
	名义制热量、名义制热消耗功率、低温制热量、低温制热消耗功率、性能系数、单位制热量实测风量
	1、对产品的能效进行规定，应满足3级要求；

2、增加电辅热要求：手动开、关电辅热，明显位置装有显示电辅热工作状态；-20℃以下，应开启电辅热；用户选配电辅热，应预留接口以及说明电辅热开、关方法；

3、季节耗电量计算值应小于等于标注值的110%。

4、综合COP要求

5、删除单位制热量实测风量要求
	

	4
	试验方法
	JB/T 13573-2018
	增加待机功率测试方法（GB/T 35758-2017）
	/

	5
	试验方法
	JB/T 13573-2018
	增加电辅热控制开启检测方法
	电辅热测试方法或验证。


