附件：新旧版标准主要差异及补充试验（检查项目）

GB/T 20234.1新旧版标准主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 章节名称 | 差异项目条款号 | GB/T 20234.1-2015内容 | GB/T 20234.1-2023内容 | 补充试验/核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围 | 1 | 本部分规定了电动汽车传导充电用连接装置的定义、要求、试验方法和检验规则。 本部分适用于电动汽车传导用的连接装置：交流额定电压不超过690 V，频率为50 Hz、额定电流不超过250 A；直流额定电压不超过1000 V、额定电流不超过400 A。 | 本文件规定了电动汽车传导充电用连接装置的电压与电流额定值、外观、结构、环境适应性、电气性能、机械性能等技术要求，描述了电动汽车传导充电用连接装置的试验条件、试验方法、检验项目等检验要求。 本文件适用于电动汽车传导充电用频率为50 Hz、额定电压不超过AC690 V、额定电流不超过250 A的交流充电连接装置，以及额定电压不超过DC1500 V、额定电流(持续最大工作电流)不超过1000 A的直流充电连接装置。 | — |
| 2 | 额定值 | 5 | GB/T 20234.1-2015的第5章 | - 额定电压优选值增加1500VDC； - 直流额定电流或持续最大工作电流优选值增加：10A、16A、25A、32A、50A、300A、500A、600A、800A、1000A； - 低压辅助电源变更为DC 10A。 | — |
| 3 | 外观要求 | 6.2.1 | GB/T 20234.1-2015的第6章 | - 增加防护等级信息； - 车辆插座上应有额定电流和持续最大工作电流； - 带有热管理系统的车辆插头上应标有持续最大工作电流，可不标额定电流。 | 补充试验 |
| 4 | 环境条件 | 6.2.2（7.3） | / | - 新增温度冲击、高低温耐受、交变湿热试验。 | 补充试验 |
| 5 | 接地导线和中线的规格和颜色 | 6.2.3 | / | - 新增要求。 | 核查 |
| 6 | 接地措施 | 6.2.4（7.5） | GB/T 20234.1-2015的第6.6（7.6）条款 | - 试验要求发生变化。 | 核查 |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | 6.2.5（7.6） | GB/T 20234.1-2015的第6.10（7.10）条款 | - 绝缘电阻的测试电压增加为DC1000V； - 绝缘电阻不得小于100MΩ； - 电气强度试验电压发生变化。 | 补充试验 |
| 8 | 热管理系统 | 6.2.7（7.8） | / | 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 9 | 液体介质冷却装置 | 6.2.8（7.9） | / | 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 10 | 温度监测 | 6.2.9（7.10） | / | 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 11 | 机械强度 | 6.2.10（7.11） | GB/T 20234.1-2015的第6.15（7.15）条款 | - 低温试验温度由-25℃变为-30℃； - 跌落试验高度由75cm变为1m； - 增加绝缘帽拉力试验、自由跌落试验、机械负荷试验。 | 补充试验 |
| 12 | 限制短路电流耐受试验 | 6.2.11（7.12） | GB/T 20234.1-2015的第6.20（7.20）条款 | 直流接口无需试验，只需核对DC±导线截面积。 | 核查 |
| 13 | 车辆碾压 | 6.2.12（7.13） | GB/T 20234.1-2015的第6.21（7.21）条款 | 新增11000N碾压试验。 | 补充试验(适用时) |
| 14 | 一般要求 | 6.3.1 | GB/T 20234.1-2015的第6.1，6.2条款 | 新增部分要求。 | 核查 |
| 15 | 结构要求 | 6.3.2 | / | 新增要求。 | 补充试验 |
| 16 | 型式与尺寸 | 6.3.3（7.14） | 直流充电接口应符合GB/T 20234.3-2015。 | 直流充电接口应符合GB/T 20234.3-2023。 | 补充试验(适用时) |
| 17 | 锁止装置 | 6.3.4（7.15） | GB/T 20234.1-2015的第6.3（7.3）条款 | 增加机械锁止装置和电子锁止装置的相关要求。 | 补充试验 |
| 18 | 控制电路电器和开关元件 | 6.3.5（7.16） | / | 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 19 | 插拔力 | 6.3.6（7.17） | GB/T 20234.1-2015的第6.4（7.4）条款 | 试验方法发生变化。 | 补充试验 |
| 20 | 端子和端头 | 6.3.8（7.19） | GB/T 20234.1-2015的第6.7（7.7）条款 | - 1.充电接口的端子和端头应满足GB/T 11918.1-2014第11.2、11.3、11.5章的要求； - 2.充电接口的端子与导线的连接电阻、以及与触头的接触电阻之和在按照7.19试验前后不应大于表1的规定值。 | 补充试验 |
| 21 | 防护等级 | 6.3.10（7.21） | GB/T 20234.1-2015的第6.9（7.9）条款 | - 增加：供电插头和车辆插头中容纳端子或端头的腔体的防护等级不得低压IPX6。 | 补充试验(适用时) |
| 22 | 分断能力 | 6.3.11（7.22） | GB/T 20234.1-2015的第6.11（7.11）条款 | - 1.额定电流63A试验次数为3次； - 2.直流充电接口取消该条试验。 | 额定电流63A的交流充电接口需要补充试验。 |
| 23 | 正常操作 （使用寿命） | 6.3.12（7.23） | GB/T 20234.1-2015的第6.12（7.12）条款 | - 试验方法发生变化。 | 补充试验 |
| 24 | 表面温度和温升 | 6.2.13，6.3.13（7.24） | GB/T 20234.1-2015的第6.13（7.13）条款 | - 1.试验方法发生变化； - 2.增加充电电缆允许的最高温度可放宽至70℃，并在充电电缆的醒目位置上标有GB4943.1的高温警告标识。 | 补充试验 |
| 25 | 耐振动和机械冲击 | 6.3.18（7.29） | / | - 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 26 | 偏移操作 | 6.3.19（7.30） | / | - 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 27 | 触头耐久 | 6.3.20（7.31） | / | - 新增试验要求。 | 补充试验(适用时) |
| 28 | 充电电缆 | 6.4（7.32） | / | - 新增试验要求。 | 核查/补充试验(适用时) |